A hang frekvenciája és a hangmagasságérzet

A periódusidő és a frekvencia

Valamennyi periodikus hullámformának jelemző adata a periódusidő (T), amely meghatározza, hogy a legkisebb ismétlődő egység (periódus) mennyi ideig tart.

A periódusok száma egy másodperc alatt megadja a hang frekvenciáját, melynek mértékegysége a Hertz (Hz).

A periódusidő és a frekvencia között a következő összefüggés áll fenn:

f=1/T

pl1:

1000Hz = 1/10−3

pl2:

|  | T1 > T2 f1 < f2 |
| --- | --- |

A terjedési sebesség és a frekvencia

A hang frekvenciája függ a hang terjedési sebességétől is, azaz annak a közegnek a tulajdonságaitól, amelyben terjed.

A hang terjedési sebessége összefüggésben van a hang frekvenciájával (f) és periódusának hullámhosszával (λ):

λ = c/f,

ahol

λ - hullámhossz

c - terjedési sebesség

f - frekvencia

Az átlagos hallgató számára a hangokat elsősorban a levegő közvetíti, de a legegyszerűbb hangszerek esetében is jelentős szerepet játszanak a hang kialakulásában és közvetítésében a hangszer testének szilárd halmazállapotú részei.

Különböző közegekben a hang terjedési sebessége, energiavesztesége, stb. erősen eltérő

A hang terjedési sebessége különböző gázokban:

|  | Gáz | Hőmérséklet (OC) | Sebesség (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Levegő | 0 | 331.5 |
|  | Levegő | 20 | 344 |
|  | Hidrogén | 0 | 1270 |
|  | Hélium | 20 | 927 |
|  | Vízgőz | 35 | 402 |

Pl. hélium belélegzésekor a beszélő hangja megvátozik, furcsa Donald Kacsa-szerű effektus jön létre. A hang alapmagassága nem változik (a hangszálak ugyanolyan sebességgel rezegnek). Mivel a hang terjedési sebessége nagyobb, a rezonanciák magasabb frekvenciákra tolódnak.

(az első formáns jobbra tolódott, a második a skálán kívüli részre került)

A hangmagasságérzet

Az érzékelhető hangmagasság szempontjából a hangrezgések két nagy csoportra oszthatók: periodikus és aperiodikus rezgésekre. periodikus a rezgés, amikor a hullámforma világosan elkülöníthető, egyenletesen ismétlődő periódusokból tevődik össze.

A periodikus rezgések esetén világosan elkülöníthető hangmagasságokat hallunk, az aperiodikus rezgések esetén inharmonikus, zajos, konkrét alaphangmagassággal nem rendelkező hangokat érzékelünk. A zenei gondolkodás és szóhasználat még ma is minőségi különbséget tesz a két csoport között: a periodikus rezgéseket zenei hangoknak, a nem-periodikusokat pedig zörejeknek nevezi.

A nyugat-európai többszólamú zene kialakulásában döntő szerepük van a periodikus tulajdonságú hangoknak, mivel itt a szólamok egybehangzása megkövetelte a hangmagasságérzet világos megjelenését.

Minél nagyobb a hang frekvenciája (gyorsabb a rezgése), annál "magasabb" a hang. Az ember által hallható hangok a 20 Hz - 20 kHz közötti tartományba esnek. A 20 Hz alatti rezgéseket infrahangoknak, a 20 kHz felettieket ultrahangoknak nevezzük.

20 Hz			           		     20 kHz

|  | infrahangok | hallható hangtartomány | ultrahangok |
| --- | --- | --- | --- |

Az emberi fül és a hallószervek a hallható hangtartományt nem egyformán érzékeli. A hallástartomány szélein (a nagyon magas ill. nagyon mély hangok esetén) ugyanazon hangerő mellett az ember sokkal halkabbnak hallja a hangokat, mint az 1000 Hz körüli tartományban.

A hallásnak ez a frekvenciafüggő tulajdonsága a hangmagasságok érzékelésénél is megfigyelhető: míg 1 kHz körül az emberi fül már 0.2-0.3 %-os hangmagasság-különbséget is észlel (ez a kromatikus félhangnak kevesebb, mint 1/10-e), a mélyebb ill. magasabb tartományokban ez a képesség már korlátozottabb.

Az infrahangokat a fül nem érzékeli, de a zenei élmény kialakulása szempontjából nagy szerepe lehet a másodpercenként néhány rezgésnyi hangeseményeknek. Ezek a hullámok közvetlenül hatnak a szervezetünkre. Ugyancsak fontos a hangélmény szempontjából az ultrahangok szerepe is, a digitális hangrögzítés tanulságai szerint ezek hiánya ill. megléte érezhetően befolyásolja a hangzásról kialakult véleményünket.

Hangközök

A hangmagasság növekedését a fül nem lineárisan, hanem exponenciálisan érzékeli. Lineáris frekvencia-növekedés (1*f, 2*f, 3*f, stb.) esetén a hanogk közötti intervallum egyre kisebb lesz.

pl. 110 Hz-re felépülő lineáris sor

| 110 Hz | 220 Hz | 330 Hz | 440 Hz | 550 Hz | 660 Hz | 770 Hz | 880 Hz | 990 Hz | 1100 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | a | e' | a' | cis" | e" | ‹g" | a" | h" | cis''' |

(A hetedik felhang a hagyományos hangolásban meg nem jelenő "natúr" szeptim, amely a kisszeptimnél mélyebb, a nagyszextnél magasabb hangköz. Ez a hang a természetes hangolású fafúvós hangszereken könnyen megszólaltatható.)

A hangközökben az egyes frekvenciák arányait érzékeljük. A kétszeres növekedés (=oktáv) a rezgésszám megkétszerezését jelenti.

pl.

| 110 Hz | 220 Hz | 440 Hz | 880 Hz | 1760 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | a | a' | a" | a''' |

Mivel a hangkeltő eszközök (húr, rezgő légoszlop) hosszviszonyainak változása megfelel a frekvencia változásainak, kezdetleges mérési eszközökkel már régen is meg lehetett határozni a hangközök arányát. Így hamarosan ismertté váltak a hangközök arányai:

Az egyes hangközök arányai:

prím		1:1

oktáv 		2:1

kvint		3:2

kvart		4:3

nagyterc		5:4

kisterc		6:5

nagy szekund	9:8

kis szekund		16:15

nagy szext		5:3

kis szext		8:5

nagy szeptim	15:8

kis szeptim		16:9

A hangközök rendszerének egyik lényeges eleme, hogy a hangközök egymást kiegészítik.

pl.:

kvint + kvart = oktáv

32     *43       = 126 = 2

nagyterc+kisterc=kvint

54           *  65     = 3020=32

Ez az építkezés azonban nem alkalmazható valamennyi esetben. Bár minden hangköz egyszerű arányként definiálható, mégsem lehet mindegyiket egymásra kölcsönösen visszavezetni. Mivel egy-egy hangköz többféleképpen, más-más hangközökből is felépíthető, ezeknek azonos eredményt kellene adniuk. A valóságban azonban jelentős eltérések tapasztalhatóak. Így például 4 kvint (do-so-re-la-mi) nem ad ki tiszta nagytercet.

32*34*32*34= 8164, míg a tiszta nagyterc 8064 lenne.

12 kvint pedig nem adja ki a 7 oktávot.

3212¹27

Az eltérés elnevezése komma, mely görög eredetű és darabot jelent.

A zeneelméletben két különlegesen jelentős eltérés, a pythagorasi és a didümoszi komma játszik fontos szerepet. A pythagorasi komma az oktáv és a kvint összemérhetetlenségéből adódik, a didümoszi komma pedig a nagyterc és a kvint különbségéből.

A pythagoraszi komma értéke: 531441/524288=23, 46 cent

A didümoszi komma értéke: 81/80 = 21,506 cent