Hangintenzitás, hangnyomásszint, hangerőérzet

A hanghullámot nagyon kicsi periodikus nyomásváltozások jellemzik, melyekre a fülünk bonyolult módon reagál. A minimális nyomásváltozás, melyet fülünk már érzékel, kisebb, mint a légnyomás egybilliomodik (10−9) része. (Talán könnyebb megérteni, miért olyan jelentős ez, ha figyelembe vesszük, hogy a viharfrontok pár perc alatt 5-10%-os légnyomásváltozást is okozhatnak.) A hallhatóság alsó határa (amely szubjektív, nem állandó érték), kb. 2x10−5 N/m2 1000 Hz frekvencia esetén. A fájdalomküszöb kb. egymilliószoros (106) értéknek felel meg, amely még mindig kisebb, mint a légnyomás 1/1000 része.

Mivel a fülünket érő hangnyomásinger nagyon széles skálán mozog, kényelmesebb a hangnyomást logaritmikus skálán mérni, melyet decibel (dB) skálának nevezünk.

A logaritmikus skála azért is megfelelőbb hangnyomásszint mérésére, mert a fülünk is logaritmikus módon reagál a hangerőre. Amint a hang egyre erősebbé válik, a hangintenzitás növekvő mértékű változása szükséges ahhoz, hogy egyforma a hangerőváltozást érzékeljünk.

A hangnyomásszint és a hangintenzitás összefüggése

Hangnyomásszint (dB)

Hangintenzitás (referenciaértékhez viszonyítva)

A decibel értékének kiszámítása

A decibel (dB) terminus a Bel egy tizedét jelenti. A Bel mértékegységet Alexander Graham Belről nevezték el (ezért szerepel nagy B a dB rövidítésben). A Bel a két hang vagy jel teljesítményszint-arányának tizes alapú logaritmusa:

Lw= log W/Wr.

Ebben az esetben Bel mértékegységben kapjuk meg a hangerősséget, mely általában valamely tört szám. Hogy kényelmesebb értéket (dB) kapjunk, tízzel kell szorozni:

Lw= 10 log W/Wr.

Amennyiben hangnyomásértékekből indulunk ki, a képlet a következő módon módosul:

Lp (SPL) = 20 log p/pr

(Mivel a teljesítmény a nyomás négyzetével arányos, a log(p/pr)2 kifejezés a logaritmus szabályainak megfelelően 2xlogp/pr kifejezéssel egyenlő.)

A környzetünkben előforduló hangok relatív hangossága

Bár a decibel skála arra szolgál, hogy két hangnyomást összehasonlítsunk, definiálhatunk olyan skálát, melynek kiindulási (referencia) nyomásamplitudó értéke p0 = 2x10−5 N/m2 (tehát a hallásküszöb), melyet elláthatunk a 0 dB értékkel. Így a hangnyomásszint értékét a következő módon számíthatjuk ki:

Lp (SPL) = 20 log p/p0.

Ebben az esetben a 0 dB SPL egy fiatal, ép fül hallásküszöbét jelenti. Ekkor a hangnyomásszint-értékek pozitív számok, amelyek azt mutatják meg, mennyivel hangosabb az adott hang a hallásküszöbnél.

Példák a környezetünkben található hangzások hangerőértékeire:

|  | Relatív szint | SPL (dB) | Hang |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10.000.000x | 140 | Colt 45 pisztoly (8 m) |
|  |  | 130 | tűzoltó-sziréna (30 m) |
|  |  |  | fájdalomküszöb |
|  | 1.000.000x | 120 | feszálló sugárhajtású repülő (100 m) |
|  |  | 115 | rock koncert (3 m) |
|  | 100.000x | 100 | harsona (3 m) |
|  |  | 95 | hangos klasszikus zenekar |
|  | 10.000x | 80 | repülőkabin |
|  |  | 70 | forgalmas nagyvárosi utca |
|  |  | 65 | átlagos párbeszéd |
|  | 1.000x | 60-65 | nagy iroda |
|  |  | 45-55 | étterem |
|  |  | 50 | autó (60 km/h) |
|  | 100x | 40 | nagyvárosi otthon (éjjel) |
|  |  | 25-35 | üres koncertterem |
|  |  | 20-30 | hangstúdió |
|  | 10x | 20 | levélzörgés |
|  |  | 15-20 | átlagos suttogás |
|  |  | 10-15 | halk suttogás |
|  | referencia szint | 0 | hallásküszöb |

Az egyenlő hangosságérzet görbék (Fletcher-Munson görbe)

A hangosságérzet nemcsak a hang intenzitásától, hanem a hang frekvenciájától is függ. A Fletcher-Munson görbe azt ábrázolja, hogyan reagál az emberi fül a különböző hangosságú frekvenciákra. Az ábra Fletcher és Munson kísérletei alapján alakult ki a Bell Laboratóriumban a '30-as években. A kísérleti alanyoknak meg kellett ítélni, milyen beállítás esetén volt két különböző szinuszhullám egyenlő hangosságú. A görbék nagy számú kísérleti alany eredményeinek átlagolásából jöttek létre.

Hangintenzitás (dB)

Frekvencia (Hz)

Az egyes görbéket azonosító - a görbék felett található - számok phon mértékegységben jelzik, milyen kontúr mentén található egyenlő mértékű hangosságérzet.

A görbék az átlagos emberi fül által érzékelt egyenlő hangosságérzetet reprezentálják. A következő fontos jellemzőket lehet kiolvasni segítségükkel:

- a hang decibelben megadott intenzitásértéke nem tükrözi közvetlenül a fül által érzékelt, az adott hang frekvenciájától függő hangosságérzetet,

- a fül kevésbé érzékeny az alacsony frekvenciákra, és ez a tulajdonság erősebb a halk hangok esetén (itt a görbe meredekebb),

- a fül érzékenysége 3-4 kHz között maximális, ami a hallócsatorna rezonanciájára vezethető vissza.